System Development Plan: \

1. Project Overview / Proje Genel Bakışı

Project Name / Proje Adı:
Isuzu Diagnostic System

Target Release Date / Hedef Yayın Tarihi:

Project Manager / Proje Yöneticisi:
Kerem Erden

Project Type / Proje Türü:
Gömülü Sistem ve Windows Masaüstü Araç Teşhis Uygulaması

Objective / Amaç:

2. SDLC Phases & Methodology

Phase 1: Planning and Requirement Analysis

Goal / Amaç

Projenin ilk sürümünde Isuzu araçlarına odaklanılması planlanmaktadır. Sistem, araçtan OBD-II/CAN üzerinden alınan verilerin ESP32 aracılığıyla Windows tabanlı bir masaüstü uygulamasına aktarılmasını sağlayacaktır. Uygulama üzerinden desteklenen canlı araç verilerinin görüntülenmesi, araç bilgilerinin gösterilmesi, Diagnostic Trouble Code (DTC) bilgilerinin okunması, arıza kodlarının açıklamalarının ve çözüm önerilerinin gösterilmesi ve desteklenen durumlarda arıza kayıtlarının temizlenmesi hedeflenmektedir.

Deliverables / Çıktılar

- Project Scope and Out-of-Scope Definition / Proje kapsamı ve kapsam dışı özellikler dokümanı

- Functional Requirements Specification / Fonksiyonel gereksinimler listesi

- Non-Functional Requirements Specification / Fonksiyonel olmayan gereksinimler listesi

- Initial Risk Analysis / İlk risk analizi

- Use Case List / Temel kullanım senaryoları listesi

- Technology and Library Research Notes / Teknoloji ve kütüphane araştırma notları

- Example Project Analysis / Benzer ve açık kaynak projelerin incelenmesi

- Initial Hardware Requirements List / İlk donanım gereksinimleri listesi

- Initial System Concept / İlk sistem konsepti ve genel veri akışı

Key Tasks / Ana Görevler

- Projenin çözmeyi hedeflediği problemi tanımlamak

- Projenin hedef kullanıcılarını ve kullanım alanlarını belirlemek

- İlk sürümün kapsamını ve kapsam dışı bırakılacak özellikleri belirlemek

- Fonksiyonel gereksinimleri tanımlamak ve numaralandırmak

- Fonksiyonel olmayan gereksinimleri tanımlamak ve numaralandırmak

- Temel kullanım senaryolarını belirlemek

- ESP32 ve CAN/OBD haberleşmesi için gerekli donanımları araştırmak

- ESP32 tarafında kullanılabilecek framework, driver ve kütüphaneleri araştırmak

- Windows masaüstü uygulaması için kullanılabilecek teknolojileri karşılaştırmak

- ESP32 ile PC uygulaması arasındaki olası haberleşme yöntemlerini araştırmak

- DTC verilerinin nasıl saklanacağını ve yönetileceğini araştırmak

- Benzer açık kaynak CAN/OBD ve araç teşhis projelerini incelemek

- Projenin teknik ve operasyonel risklerini belirlemek

- Gereksinimlerin önceliklerini belirlemek

Requirements / Gereksinimler

Functional Requirements / Fonksiyonel Gereksinimler

FR-001 — ESP32 Device Connection

Sistem, kullanıcının Windows uygulaması üzerinden ESP32 tabanlı teşhis cihazına bağlanabilmesini sağlamalıdır.

FR-002 — Connection Status

Sistem, ESP32 cihazının bağlantı durumunu kullanıcıya göstermelidir.

Olası durumlar:

- Connected / Bağlı

- Connecting / Bağlanıyor

- Disconnected / Bağlantı yok

- Communication Error / Haberleşme hatası

FR-003 — Vehicle Communication Status

Sistem, ESP32 cihazının araç ECU'su veya CAN/OBD ağı ile haberleşip haberleşemediğini kullanıcıya bildirmelidir.

FR-004 — Vehicle Information Selection

Sistem, kullanıcının desteklenen araç modeli, üretim yılı ve motor tipini seçebilmesini sağlamalıdır.

İlk sürümde destek Isuzu araçları ile sınırlandırılabilir.

FR-005 — Live Vehicle Data Reading

Sistem, desteklenen araç ve ECU’lardan erişilebilen canlı teşhis verilerini okuyabilmelidir.

İlk sürümde desteklenmesi hedeflenen temel canlı veriler:

- Engine RPM / Motor devri

- Vehicle Speed / Araç hızı

- Engine Coolant Temperature / Motor soğutma suyu sıcaklığı

- Battery or System Voltage / Akü veya sistem voltajı

- Throttle Position / Gaz kelebeği konumu

- Engine Load / Motor yükü

- Fuel Level / Yakıt seviyesi

Desteklenen araç ve ECU’ya bağlı olarak aşağıdaki gelişmiş canlı veriler de sisteme eklenebilmelidir:

- Fuel Rail Pressure / Yakıt rail basıncı

- Engine Oil Pressure / Motor yağ basıncı

- Engine Oil Temperature / Motor yağ sıcaklığı

- Intake Manifold Pressure / Emme manifoldu basıncı

- Turbocharger Boost Pressure / Turbo basıncı

- EGR Position / EGR pozisyonu

- Injector Correction Values / Enjektör düzeltme değerleri

- Exhaust Gas Temperature / Egzoz gazı sıcaklığı

- Diesel Particulate Filter Data / DPF verileri

- Additional manufacturer-specific diagnostic parameters / Üreticiye özel diğer teşhis parametreleri

Desteklenen canlı veri parametreleri araç modeli, motor tipi, ECU ve kullanılan teşhis protokolüne göre değişebilir.

Sistem, desteklenmeyen bir canlı veri parametresini kullanıcıya geçerli bir değer olarak göstermemelidir.

FR-006 — Live Data Display

Sistem, araçtan alınan canlı verileri Windows uygulamasında kullanıcıya anlaşılır biçimde göstermelidir.

FR-007 — DTC Reading

Sistem, desteklenen ECU veya teşhis protokolü üzerinden mevcut Diagnostic Trouble Code (DTC) kayıtlarını okuyabilmelidir.

FR-008 — DTC List Display

Sistem, okunan DTC kodlarını kullanıcıya liste halinde göstermelidir.

Örnek:

P0401
P0087
P0101

FR-009 — DTC Description

Sistem, veri tabanında bulunan DTC kodlarının açıklamasını kullanıcıya göstermelidir.

FR-010 — Vehicle-Specific Diagnostic Information

Sistem, desteklenen Isuzu araç ve motor kombinasyonları için arıza koduna özel ek bilgiler gösterebilmelidir.

Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

- Arıza açıklaması

- Olası belirtiler

- Muhtemel nedenler

- Kontrol edilmesi gereken parçalar veya sistemler

- Önerilen kontrol sırası

- Bilinen çözüm yöntemleri

FR-011 — DTC Clear Function

Sistem, desteklenen araç ve protokollerde kullanıcı onayı aldıktan sonra arıza kayıtlarını temizlemek için ilgili teşhis komutunu gönderebilmelidir.

FR-012 — DTC Clear Confirmation

Sistem, arıza temizleme işlemini başlatmadan önce kullanıcıdan açık bir onay almalıdır.

FR-013 — DTC Clear Result

Sistem, arıza temizleme işleminin sonucunu kullanıcıya göstermelidir.

Olası sonuçlar:

- Successful / Başarılı

- Failed / Başarısız

- ECU Rejected Request / ECU isteği reddetti

- No Response / Cevap alınamadı

- Communication Lost / Bağlantı kesildi

FR-014 — Post-Clear Verification

Sistem, arıza temizleme işleminden sonra DTC kayıtlarını tekrar okuyarak işlemin sonucunu doğrulayabilmelidir.

FR-015 — Persistent Fault Detection

Temizleme işleminden sonra tekrar oluşan veya silinmeyen DTC kodları kullanıcıya gösterilmelidir.

FR-016 — Diagnostic History

Sistem, gerçekleştirilen teşhis işlemlerini yerel olarak kaydedebilmelidir.

Kaydedilebilecek bilgiler:

- Tarih ve saat

- Araç bilgisi

- Motor bilgisi

- Okunan DTC kodları

- Arıza temizleme işlemi

- Temizleme sonrası tekrar oluşan kodlar

FR-017 — Offline DTC Database Access

Sistem, temel DTC açıklamalarına ve kayıtlı çözüm bilgilerine internet bağlantısı olmadan erişebilmelidir.

FR-018 — Error Handling

Sistem, ESP32 cihazı, araç veya ECU ile haberleşme sırasında oluşan hataları kullanıcıya anlaşılır hata mesajlarıyla bildirmelidir.

FR-019 — Unsupported Feature Notification

Bir araç, ECU, DTC veya fonksiyon sistem tarafından desteklenmiyorsa kullanıcıya bunun açık şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

FR-020 — Extensible Vehicle Database

Sistem, gelecekte yeni araç markalarının, modellerin, motorların ve DTC bilgilerinin eklenmesine izin verecek şekilde tasarlanmalıdır.

FR-021 — Live Data Reference Comparison

Sistem, desteklenen araç, motor ve ECU kombinasyonları için canlı teşhis verilerini veri tabanında tanımlanan referans değerlerle karşılaştırabilmelidir.

Referans değerler mümkün olduğunda aşağıdaki koşullara göre tanımlanmalıdır:

- Vehicle Model / Araç modeli

- Engine Type / Motor tipi

- Model Year / Üretim yılı

- ECU Type / ECU tipi

- Engine Operating State / Motor çalışma durumu

- Engine Temperature / Motor sıcaklık durumu

- Engine RPM / Motor devri

- Engine Load / Motor yükü

Sistem, mevcut çalışma koşullarında beklenen referans aralığının dışında kalan canlı verileri kullanıcıya bildirmelidir.

Bir canlı verinin referans aralığı dışında olması, tek başına kesin bir arıza veya Diagnostic Trouble Code olarak gösterilmemelidir. Sistem bu durumu teknisyenin incelemesi gereken bir uyarı olarak sunmalıdır.

FR-022 — Related Live Data Display

Sistem, desteklenen bir DTC görüntülendiğinde ilgili arızanın teşhisinde kullanılabilecek canlı veri parametrelerini kullanıcıya gösterebilmelidir.

Örneğin bir yakıt basıncı DTC'si görüntülendiğinde sistem, destekleniyorsa hedeflenen ve gerçek yakıt rail basıncı gibi ilgili canlı verileri öncelikli olarak gösterebilmelidir.

FR-023 — Live Data Warning

Sistem, desteklenen canlı veri parametrelerinden biri tanımlanan referans aralığının dışında kaldığında kullanıcıya görsel bir uyarı vermelidir.

Uyarı, ECU tarafından bir DTC bildirilip bildirilmediğinden bağımsız olarak gösterilebilmelidir.

Sistem, referans dışı bir değeri otomatik olarak kesin bir arıza teşhisi olarak göstermemelidir.

FR-024 — Reference Data Availability

Bir parametre için güvenilir referans verisi bulunmuyorsa sistem, yanlış veya tahmini bir normal değer göstermek yerine referans bilgisinin mevcut olmadığını belirtmelidir.

FR-025 — DTC-Based Diagnostic Data Mapping

Sistem, desteklenen bir Diagnostic Trouble Code (DTC) tespit edildiğinde bu DTC ile ilişkili canlı veri parametrelerini, referans değerlerini ve teşhis bilgilerini otomatik olarak belirleyebilmelidir.

Her desteklenen DTC için veri tabanında aşağıdaki bilgiler tanımlanabilmelidir:

- Related Live Data Parameters / İlgili canlı veri parametreleri

- Reference Values or Ranges / Referans değerler veya aralıklar

- Possible Causes / Muhtemel nedenler

- Related Components / İlgili parçalar veya sistemler

- Recommended Diagnostic Steps / Önerilen teşhis adımları

- Additional Technical Notes / Ek teknik notlar

Bir DTC tespit edildiğinde sistem, ilgili canlı veri parametrelerini diğer canlı verilerden öncelikli olarak kullanıcıya göstermelidir.

Örneğin P0087 gibi yakıt rail basıncıyla ilişkili bir DTC tespit edildiğinde sistem, destekleniyorsa aşağıdaki verileri otomatik olarak gösterebilmelidir:

- Desired Fuel Rail Pressure / Hedeflenen yakıt rail basıncı

- Actual Fuel Rail Pressure / Gerçek yakıt rail basıncı

- Engine RPM / Motor devri

- Engine Load / Motor yükü

- Fuel Temperature / Yakıt sıcaklığı

Sistem, ilgili canlı verileri mevcut çalışma koşullarına ait güvenilir referans değerlerle karşılaştırabilmelidir.

İlgili canlı verilerden biri beklenen referans aralığının dışındaysa sistem bunu kullanıcıya açık şekilde göstermelidir.

Sistem, canlı veri ile DTC arasındaki ilişkiyi kesin bir arıza teşhisi olarak sunmamalı; teknisyene teşhis sürecinde yardımcı olacak ek bilgi olarak göstermelidir.

Bir DTC için ilgili canlı veri eşlemesi veya güvenilir teşhis bilgisi mevcut değilse sistem yanlış veya tahmini bilgi üretmek yerine ilgili bilginin mevcut olmadığını belirtmelidir.

FR-026 — Warning State Hysteresis

Sistem, canlı veri değerlerinin referans eşiklerinin çevresinde küçük dalgalanmalar göstermesi durumunda uyarıların sürekli açılıp kapanmasını önlemek için hysteresis mantığını kullanabilmelidir.

Bir parametrenin uyarı durumuna geçmesi ve normal duruma dönmesi için farklı eşik değerleri tanımlanabilmelidir.

Örneğin:

- Warning Entry Threshold / Uyarıya giriş eşiği: 105 °C

- Warning Exit Threshold / Uyarıdan çıkış eşiği: 100 °C

Bir parametre uyarı durumuna girdikten sonra, değer yalnızca uyarıdan çıkış eşiğinin altına düştüğünde normal duruma dönmelidir.

Sistem, hysteresis eşiklerini araç, motor, ECU, parametre ve çalışma koşullarına göre tanımlayabilmelidir.

Bir uyarı durumu başladığında sistem olayı kaydedebilmeli; uyarı devam ettiği sürece aynı olay için gereksiz tekrar kayıtları oluşturmamalıdır.

Değer tekrar normal aralığa döndüğünde sistem uyarı durumunu sonlandırmalı ve olayın sona erdiğini kaydedebilmelidir.

FR-027 — Persistent Threshold Violation Detection

Sistem, desteklenen canlı veri parametrelerinde anlık sensör dalgalanmaları veya geçici veri sapmaları nedeniyle gereksiz uyarı oluşturulmasını azaltmak için zaman tabanlı doğrulama uygulayabilmelidir.

Bir parametre tanımlanan uyarı eşiğini aştığında sistem, uyarıyı hemen aktif hâle getirmek yerine parametrenin belirlenen süre boyunca eşik dışında kalıp kalmadığını kontrol edebilmelidir.

Örneğin:

- Warning threshold: 105 °C

- Minimum violation duration: 5 seconds

Değer 5 saniye boyunca eşik dışında kalırsa uyarı aktif hâle getirilmelidir.

Değer doğrulama süresi tamamlanmadan normal aralığa dönerse geçici sapma olarak değerlendirilmeli ve uyarı oluşturulmamalıdır.

Doğrulama süresi araç, motor, ECU ve parametreye göre farklı şekilde tanımlanabilmelidir.

Non-Functional Requirements / Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-PERF-001 — Live Data Performance

Canlı araç verileri, haberleşme protokolünün ve aracın izin verdiği ölçüde kullanıcıya mümkün olduğunca düşük gecikmeyle aktarılmalıdır.

İlk hedef olarak desteklenen temel canlı verilerin yaklaşık 1 saniye veya daha kısa aralıklarla güncellenmesi amaçlanmalıdır.

NFR-PERF-002 — DTC Scan Response Time

Normal haberleşme koşullarında DTC tarama işlemi kabul edilebilir bir süre içerisinde tamamlanmalıdır.

İlk hedef olarak standart bir tarama işleminin yaklaşık 10 saniye içerisinde tamamlanması amaçlanabilir.

NFR-REL-001 — Application Stability

ESP32 veya araç bağlantısı kesildiğinde Windows uygulaması çökmemelidir.

NFR-REL-002 — Invalid Data Handling

Eksik, bozuk veya geçersiz veriler geçerli araç verisi olarak kullanıcıya gösterilmemelidir.

NFR-REL-003 — Communication Recovery

Geçici bağlantı hatalarında sistem kullanıcıya yeniden bağlantı kurma imkânı sağlamalıdır.

NFR-SAFE-001 — DTC Clear Confirmation

Arıza temizleme işlemi kullanıcı onayı olmadan gerçekleştirilememelidir.

NFR-SAFE-002 — Diagnostic Warning

Sistem, DTC kayıtlarının temizlenmesinin fiziksel, mekanik veya elektriksel arızayı gidermediğini kullanıcıya açık şekilde belirtmelidir.

NFR-SAFE-003 — Unsupported Command Protection

Sistem, desteklenmeyen veya doğrulanmamış teşhis komutlarını araca göndermemelidir.

NFR-USA-001 — Ease of Use

Temel teşhis işlemleri teknik kullanıcıların kolayca ulaşabileceği açık ve anlaşılır bir arayüz üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.

NFR-USA-002 — Clear Diagnostic Information

Arıza açıklamaları teknik doğruluğu koruyacak şekilde anlaşılır bir dil ile gösterilmelidir.

NFR-USA-003 — Clear Status Feedback

Bağlantı, tarama, veri okuma ve arıza temizleme işlemlerinin mevcut durumu kullanıcıya açık biçimde gösterilmelidir.

NFR-MAIN-001 — Maintainability

Yeni araç, motor ve DTC bilgilerinin eklenmesi mümkün olduğunca mevcut uygulama kodunda büyük değişiklikler gerektirmemelidir.

NFR-MAIN-002 — Modular Architecture

ESP32 firmware'i, PC uygulaması, araç haberleşme katmanı ve DTC veri yönetimi birbirinden mümkün olduğunca bağımsız modüller halinde tasarlanmalıdır.

NFR-PORT-001 — Operating System Compatibility

İlk sürüm Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerini desteklemelidir.

NFR-OFF-001 — Offline Operation

Temel araç teşhis özellikleri ve yerel DTC veri tabanı internet bağlantısı olmadan kullanılabilmelidir.

NFR-DATA-001 — Data Integrity

Kaydedilen teşhis geçmişi araç bilgileri, tarih, saat ve DTC bilgileriyle birlikte tutarlı şekilde saklanmalıdır.

NFR-DOC-001 — Documentation

Projenin temel mimarisi, donanım bağlantıları, kullanılan protokoller, geliştirme süreci ve kurulum adımları dokümante edilmelidir.

NFR-EXT-001 — Extensibility

Sistem, gelecekte Isuzu dışındaki araç markalarının ve farklı teşhis protokollerinin eklenmesine uygun bir yapıda tasarlanmalıdır.

NFR-SEC-001 — Local Data Protection

Uygulama, teşhis geçmişi veya araç verileri üzerinde istenmeyen bozulmaları önleyecek temel veri doğrulama mekanizmalarına sahip olmalıdır.

Phase 2: Design

System Architecture / Sistem Mimarisi

Sistem dört temel katmandan oluşmaktadır:

1. Vehicle Communication Layer

Araç CAN/OBD ağı ile haberleşecek katmandır. ESP32'nin dahili

TWAI/CAN kontrolcüsü ve SN65HVD230 CAN transceiver modülünün

kullanılmıştır. Gerçek araç testinde 500 kbit/s CAN trafiği başarıyla alınmıştır.

2. ESP32 Gateway Firmware

ESP-IDF ve C diliyle geliştirilmektedir. Araçtan alınan CAN/OBD

mesajlarının işlenmesi ve Windows uygulamasına USB seri bağlantı

üzerinden aktarılması bu katmanda gerçekleştirilecektir.

3. Serial Communication Layer

ESP32 ile Windows uygulaması arasında satır tabanlı bir protokol

kullanılmaktadır. İlk prototipte SYS ve LIVE mesaj tipleri

uygulanmıştır.

4. Windows Desktop Application

C#, .NET ve WPF kullanılarak geliştirilmektedir. Seri port bağlantısı,

mesaj tamponlama, protokol ayrıştırma ve canlı verilerin gösterilmesi

bu katmanda gerçekleştirilmektedir.

Current prototype flow:

Simulated Vehicle Data

↓

ESP32 Firmware

↓

USB / CP2102 Serial Interface

↓

Windows COM Port

↓

C# SerialPort

↓

Receive Buffer and Line Parser

↓

WPF Live Data Display

Validated vehicle flow / Doğrulanmış araç veri akışı:

Vehicle CAN / OBD-II

↓

SN65HVD230

↓

ESP32 TWAI Controller (Listen-Only)

↓

RX ISR Callback

↓

FreeRTOS RX Queue → USB Serial

↓

Windows Desktop Application

Key Design Decisions / Temel Tasarım Kararları

• ESP32 firmware'i C ve ESP-IDF ile geliştirilecektir.

• Windows masaüstü uygulaması C#, .NET ve WPF kullanılarak

geliştirilecektir.

• ESP32'nin dahili TWAI/CAN kontrolcüsü kullanılacak ve fiziksel

CAN bağlantısı SN65HVD230 transceiver ile sağlanacaktır.

• ESP32 ile masaüstü uygulaması arasında USB seri bağlantı ve

satır tabanlı mesaj protokolü kullanılacaktır.

• İlk geliştirme aşamasında gerçek araç bağlantısından önce simüle

edilmiş canlı veriler kullanılarak uçtan uca haberleşme doğrulanacaktır.

• Eksik veya parçalı seri mesajlar doğrudan işlenmeyecek, receive

buffer içerisinde tamamlandıktan sonra ayrıştırılacaktır.

• Gerçek kullanıcı arayüzü; araç seçimi, diagnostic dashboard,

canlı veri, DTC listesi ve DTC detay ekranlarına ayrılacaktır.

• Araçtan henüz doğrulanmamış komutlar gönderilmeyecek ve DTC

temizleme işlemi kullanıcı onayı olmadan gerçekleştirilmeyecektir.

• İlk gerçek araç testinde TWAI listen-only modu kullanılarak araç CAN ağına aktif mesaj gönderilmeden pasif dinleme yapılacaktır.

• Gerçek araçta bitrate ve 11-bit / 29-bit identifier formatı gözlem yoluyla doğrulanacak; araç ailesi için sabit protokol varsayımı yapılmayacaktır.

Phase 3: Development / Coding

Goal / Amaç

ESP32 ile Windows masaüstü uygulaması arasında çalışan ilk uçtan uca

iletişim prototipinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu aşamada ESP32 firmware'inin oluşturulması, simüle canlı verilerin

USB seri bağlantı üzerinden gönderilmesi, Windows uygulamasının seri

port üzerinden verileri alması, mesajları ayrıştırması ve kullanıcı

arayüzünde göstermesi hedeflenmiştir.

Deliverables / Çıktılar

• ESP-IDF firmware project

• Initial ESP32 gateway firmware

• WPF desktop application project

• COM port discovery and connection interface

• Raw serial output console

• Serial receive buffer and line parser

• Live data protocol parser

• RPM, coolant temperature and battery voltage display

• USB disconnection monitoring

• Source code and Git commits

• Week 1 validation report

Key Tasks / Ana Görevler

• ESP-IDF projesinin oluşturulması

• ESP32 hedefinin yapılandırılması

• Firmware'in build ve flash edilmesi

• Simüle canlı verilerin hazırlanması

• SYS:READY mesajının gönderilmesi

• LIVE:RPM mesajının gönderilmesi

• LIVE:COOLANT_TEMP mesajının gönderilmesi

• LIVE:BATTERY_VOLTAGE mesajının gönderilmesi

• WPF masaüstü uygulamasının oluşturulması

• Windows COM portlarının listelenmesi

• Seri bağlantının açılması ve kapatılması

• Ham seri verinin kullanıcı arayüzünde gösterilmesi

• Parçalı seri mesajların receive buffer içinde birleştirilmesi

• Tamamlanmış satırların protokol parser'a aktarılması

• Canlı veri değerlerinin ayrıştırılması

• Culture-independent numeric parsing uygulanması

• Fiziksel USB bağlantı kopmasının algılanması

• Raw output ve receive buffer için güvenlik sınırı eklenmesi

• Bağlantı sırasında kullanılan kaynakların güvenli şekilde kapatılması

Week 2-3 CAN Development Update / CAN Geliştirme Güncellemesi

• ESP32 TWAI tabanlı CAN bus abstraction katmanı (can_bus.c / can_bus.h) oluşturuldu.

• SN65HVD230 transceiver ile kontrollü bench loopback testi gerçekleştirildi ve fiziksel TX/RX yolu doğrulandı.

• Gerçek araç testi için self-test ve loopback kapatıldı; TWAI listen-only modu etkinleştirildi.

• Pasif saha testinde ek güvenlik katmanı olarak TWAI TX GPIO devre dışı bırakıldı ve TX queue kullanılmadı.

• TWAI RX callback'i ISR context içinde kısa tutuldu; alınan CAN frame'leri FreeRTOS queue üzerinden uygulama katmanına taşındı.

• can_bus_receive() ve process_can_input() ile queue'dan alınan frame'ler STD/EXT, ID, DLC ve payload bilgileriyle UART çıktısına dönüştürüldü.

• CAN RX yolu temiz build, flash ve monitor testlerinden geçirildi.

Phase 4: Testing

Goal / Amaç

ESP32 firmware'i ile Windows masaüstü uygulaması arasındaki seri

haberleşmenin doğru çalıştığını, parçalı ve geçersiz mesajların

uygulamayı çökertmediğini, bağlantı kopmalarının algılandığını ve

sistem kaynaklarının güvenli şekilde serbest bırakıldığını ve gerçek araç üzerinde pasif CAN veri alma zincirinin çalıştığını doğrulamak.

Deliverables / Çıktılar

- Seri haberleşme ve gerçek CAN doğrulama test planı

- Week 1 seri haberleşme sonuçları ve Week 3 gerçek araç CAN doğrulama sonucu

- Build, USB/serial ve CAN bring-up sırasında tespit edilen hata kayıtları

- Listen-only / TX-disabled pasif araç testi güvenlik notları

Planned Test Cases / Planlanan Test Senaryoları

| Test Case | Purpose | Expected Result | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP-IDF Baseline Build | Geliştirme ortamını doğrulamak | Firmware hatasız derlenir | Passed |
| Firmware Flash | Firmware'in karta yazılmasını doğrulamak | ESP32 başarıyla programlanır | Passed |
| Serial Output | ESP32 seri çıktısını doğrulamak | SYS:READY ve LIVE mesajları görünür | Passed |
| COM Port Discovery | Windows port listesini doğrulamak | CP2102 COM portu listelenir | Passed |
| Desktop Connection | Seri bağlantıyı doğrulamak | Uygulama seçilen porta bağlanır | Passed |
| Raw Serial Display | Ham veri alımını doğrulamak | Gelen mesajlar ekranda görünür | Passed |
| Live Data Parsing | Protokol parser'ını doğrulamak | RPM, sıcaklık ve voltaj ayrıştırılır | Passed |
| Partial Message Buffering | Parçalı mesajları doğrulamak | Yarım satır tamamlanmadan işlenmez | Passed |
| Manual Disconnect | Güvenli kapatmayı doğrulamak | Port kapanır ve değerler temizlenir | Passed |
| Reconnection | Yeniden bağlantıyı doğrulamak | Uygulama tekrar bağlanabilir | Passed |
| Physical USB Removal | Cihaz kopmasını doğrulamak | Device disconnected gösterilir | Passed |
| Window Close Cleanup | Portun serbest bırakılmasını doğrulamak | Uygulama tekrar aynı porta bağlanabilir | Passed |
| Raw Output Limit | UI log büyümesini sınırlamak | Eski loglar sınır aşılınca temizlenir | Passed |
| Receive Buffer Limit | Eksik mesajların RAM'i büyütmesini önlemek | Büyük yarım mesaj tamponu sıfırlanır | Passed |
| Real CAN Data Reading | Gerçek araç üzerinde pasif CAN veri alma zincirini doğrulamak | Geçerli CAN frame'leri ID, DLC ve payload bilgileriyle alınır | Passed |
| DTC Reading | DTC sorgusunu doğrulamak | ECU'dan DTC listesi alınır | Not Started |
| DTC Clear | Güvenli temizlemeyi doğrulamak | Onay sonrası DTC temizlenir | Not Started |
| CAN Identifier Format Detection | Alınan frame'lerin standard / extended identifier formatını doğrulamak | IDE bilgisi üzerinden STD / EXT ayrımı doğru gösterilir | Passed |
| Passive Listen-Only Vehicle Test | İlk saha testinde araca aktif CAN mesajı gönderilmediğini doğrulamak | TWAI listen-only çalışır; TX devre dışı kalır | Passed |

Week 3 Day 1 - Real Vehicle CAN Validation / Gerçek Araç CAN Doğrulaması

Date / Tarih: 27 Ağustos 2026

Test Vehicle / Test Aracı: 2017 Isuzu 10 Long, 4HK1

Connection / Bağlantı: OBD-II CAN hattı (pin 6 CANH, pin 14 CANL, pin 5 signal ground); ESP32 USB üzerinden beslendi.

CAN Configuration / CAN Yapılandırması: 500 kbit/s, TWAI listen-only, TX GPIO devre dışı.

Observed Result / Gözlenen Sonuç: Geçerli 11-bit Standard CAN frame'leri sürekli olarak alındı.

Example CAN IDs / Örnek CAN ID'leri: 0x0C9, 0x1A0, 0x1A2, 0x1B3, 0x1BD, 0x1BF, 0x2B2, 0x3A2, 0x4A6, 0x4A8.

Validated Path / Doğrulanan Akış: Vehicle CAN → SN65HVD230 → ESP32 TWAI → RX ISR callback → FreeRTOS RX queue → application processing → UART terminal.

Safety Note / Güvenlik Notu: Bu test sırasında PID, DTC veya başka bir diagnostik request gönderilmedi; yalnızca pasif veri alımı yapıldı.

Interpretation / Değerlendirme: Bu test, bağlanılan OBD CAN hattında 500 kbit/s zamanlamayla geçerli 11-bit trafik bulunduğunu doğrular. Bu sonuç araçtaki diğer CAN ağlarının veya 29-bit/J1939 haberleşmesinin bulunmadığı anlamına gelmez.

Next Step / Sonraki Adım: Week 3 Day 2 kapsamında gözlenen CAN ID'lerinin değişim davranışı, trafik örüntüleri ve diagnostik protokol katmanı kontrollü olarak incelenecektir.

Phase 5: Deployment

Goal / Amaç

[Projenin hedef ortama veya donanıma yüklenmesi ve çalıştırılması.]

Deliverables / Çıktılar

- [Deployment checklist]

- [Release notes]

- [Runtime logs]

- [Flash / deployment results]

Deployment Steps / Deployment Adımları

- [Adım 1]

- [Adım 2]

- [Adım 3]

Current Deployment Status / Mevcut Deployment Durumu

[Deployment yapıldı mı? Yapılmadıysa neden?]

Phase 6: Maintenance

Goal / Amaç

[Projenin ileride güncellenmesi, hataların düzeltilmesi ve dokümantasyonun geliştirilmesi.]

Deliverables / Çıktılar

- [Updated documentation]

- [Bug fix commits]

- [Security updates]

- [Future improvement notes]

Key Tasks / Ana Görevler

- [Bakım görevi 1]

- [Bakım görevi 2]

- [Bakım görevi 3]

3. Risk Analysis / Risk Analizi

| Risk | Impact / Etki | Mitigation / Önlem |
| --- | --- | --- |
| OBD pin 16’daki araç voltajının ESP32’ye doğrudan uygulanması | ESP32 veya CAN modülü zarar görebilir | İlk testlerde ESP32 USB’den beslenecek; gerekli güç dönüştürme devresi olmadan pin 16 bağlanmayacak |
| Yanlış CANH/CANL bağlantısı veya yanlış bitrate | Araç CAN haberleşmesi bozulabilir veya veri okunamaz | Pinout ve bitrate doğrulanmadan araca komut gönderilmeyecek; ilk bağlantı listen-only ve TX-disabled olarak yapılacak. 2017 Isuzu 10 Long / 4HK1 üzerinde OBD CAN hattında 500 kbit/s pasif alım doğrulanmıştır. |
| Geçersiz veya parçalı seri mesaj | Yanlış canlı veri gösterilebilir veya uygulama çökebilir | Receive buffer, satır ayrıştırma ve TryParse doğrulaması kullanılacak |
| USB bağlantısının fiziksel olarak kopması | Uygulama bağlı görünebilir veya port kilitli kalabilir | COM port monitörü, güvenli dispose ve yeniden bağlantı desteği uygulanmıştır |
| Raw log veya yarım mesaj tamponunun sınırsız büyümesi | RAM kullanımı ve UI gecikmesi artabilir | Raw output ve receive buffer için üst sınır uygulanmıştır |
| Yanlış DTC açıklaması veya referans değeri | Teknisyen yanlış yönlendirilebilir | Güvenilir veri yoksa tahmini bilgi gösterilmeyecek |
| DTC temizleme işleminin yanlış kullanılması | Freeze-frame veya teşhis bilgisi kaybolabilir | Açık kullanıcı onayı, uyarı ve işlem sonrası yeniden tarama uygulanacak |
| Isuzu üreticiye özel protokollerine erişilememesi | Bazı parametreler veya DTC işlevleri desteklenemeyebilir | Standart OBD-II özelliklerinden başlanacak; desteklenmeyen özellik açıkça belirtilecek |
| Araç ailesi için 11-bit / 29-bit veya diagnostik protokolün yanlış varsayılması | Yanlış adresleme veya diagnostik istek seçimi nedeniyle ECU'dan cevap alınamayabilir ya da destek kapsamı hatalı belirlenebilir | Araç modeli/yılı/motoru bazında önce pasif trafik gözlemlenecek; bitrate ve STD/EXT formatı doğrulanacak, ISO-TP/J1939/üreticiye özel katmanlar bundan sonra seçilecektir |

4. Milestone Summary / Kilometre Taşları

| Milestone | Description | Status |
| --- | --- | --- |
| Week 1 - End-to-End Serial Prototype | ESP32 → USB serial → WPF veri akışı, parser ve bağlantı yönetimi doğrulandı. | Done |
| Week 2 - TWAI CAN Bring-Up | TWAI CAN abstraction, SN65HVD230 bağlantısı ve kontrollü loopback testi tamamlandı. | Done |
| Week 3 Day 1 - Real Vehicle CAN RX | 2017 Isuzu 10 Long / 4HK1 üzerinde 500 kbit/s pasif 11-bit CAN frame alımı doğrulandı. | Done |
| Week 3 Day 2 - CAN Traffic Analysis | Gözlenen CAN ID'lerinin davranışını ve diagnostik protokol yapısını analiz etmek. | In Progress |
| OBD PID / DTC Communication | Kontrollü aktif diagnostik request/response ve DTC okuma katmanını uygulamak. | Not Started |

5. Conclusion / Sonuç

27 Ağustos 2026 itibarıyla ESP32 gateway firmware'i, USB seri haberleşme katmanı, Windows masaüstü prototipi ve TWAI tabanlı pasif CAN alım zinciri geliştirilmiştir. 2017 Isuzu 10 Long / 4HK1 üzerinde yapılan saha testinde OBD CAN hattından 500 kbit/s yapılandırmayla geçerli 11-bit Standard CAN frame'leri alınmış ve Vehicle CAN → SN65HVD230 → ESP32 TWAI → ISR → FreeRTOS Queue → uygulama → UART zinciri gerçek araçta doğrulanmıştır. Henüz ECU'ya aktif OBD/diagnostik request gönderilmemiştir. Bir sonraki aşamada gözlenen CAN trafiğinin analizi, diagnostik adresleme/protokol tespiti ve kontrollü OBD PID/DTC request-response geliştirmesi yapılacaktır.