System Development Plan: \

1. Project Overview / Proje Genel Bakışı

Project Name / Proje Adı:

Target Release Date / Hedef Yayın Tarihi:

Project Manager / Proje Yöneticisi:
Kerem Erden

Project Type / Proje Türü:

Objective / Amaç:

2. SDLC Phases & Methodology

Phase 1: Planning and Requirement Analysis

Goal / Amaç

Projenin ilk sürümünde Isuzu araçlarına odaklanılması planlanmaktadır. Sistem, araçtan OBD-II/CAN üzerinden alınan verilerin ESP32 aracılığıyla Windows tabanlı bir masaüstü uygulamasına aktarılmasını sağlayacaktır. Uygulama üzerinden desteklenen canlı araç verilerinin görüntülenmesi, araç bilgilerinin gösterilmesi, Diagnostic Trouble Code (DTC) bilgilerinin okunması, arıza kodlarının açıklamalarının ve çözüm önerilerinin gösterilmesi ve desteklenen durumlarda arıza kayıtlarının temizlenmesi hedeflenmektedir.

Deliverables / Çıktılar

- Project Scope and Out-of-Scope Definition / Proje kapsamı ve kapsam dışı özellikler dokümanı

- Functional Requirements Specification / Fonksiyonel gereksinimler listesi

- Non-Functional Requirements Specification / Fonksiyonel olmayan gereksinimler listesi

- Initial Risk Analysis / İlk risk analizi

- Use Case List / Temel kullanım senaryoları listesi

- Technology and Library Research Notes / Teknoloji ve kütüphane araştırma notları

- Example Project Analysis / Benzer ve açık kaynak projelerin incelenmesi

- Initial Hardware Requirements List / İlk donanım gereksinimleri listesi

- Initial System Concept / İlk sistem konsepti ve genel veri akışı

Key Tasks / Ana Görevler

- Projenin çözmeyi hedeflediği problemi tanımlamak

- Projenin hedef kullanıcılarını ve kullanım alanlarını belirlemek

- İlk sürümün kapsamını ve kapsam dışı bırakılacak özellikleri belirlemek

- Fonksiyonel gereksinimleri tanımlamak ve numaralandırmak

- Fonksiyonel olmayan gereksinimleri tanımlamak ve numaralandırmak

- Temel kullanım senaryolarını belirlemek

- ESP32 ve CAN/OBD haberleşmesi için gerekli donanımları araştırmak

- ESP32 tarafında kullanılabilecek framework, driver ve kütüphaneleri araştırmak

- Windows masaüstü uygulaması için kullanılabilecek teknolojileri karşılaştırmak

- ESP32 ile PC uygulaması arasındaki olası haberleşme yöntemlerini araştırmak

- DTC verilerinin nasıl saklanacağını ve yönetileceğini araştırmak

- Benzer açık kaynak CAN/OBD ve araç teşhis projelerini incelemek

- Projenin teknik ve operasyonel risklerini belirlemek

- Gereksinimlerin önceliklerini belirlemek

Requirements / Gereksinimler

Functional Requirements / Fonksiyonel Gereksinimler

FR-001 — ESP32 Device Connection

Sistem, kullanıcının Windows uygulaması üzerinden ESP32 tabanlı teşhis cihazına bağlanabilmesini sağlamalıdır.

FR-002 — Connection Status

Sistem, ESP32 cihazının bağlantı durumunu kullanıcıya göstermelidir.

Olası durumlar:

- Connected / Bağlı

- Connecting / Bağlanıyor

- Disconnected / Bağlantı yok

- Communication Error / Haberleşme hatası

FR-003 — Vehicle Communication Status

Sistem, ESP32 cihazının araç ECU'su veya CAN/OBD ağı ile haberleşip haberleşemediğini kullanıcıya bildirmelidir.

FR-004 — Vehicle Information Selection

Sistem, kullanıcının desteklenen araç modeli, üretim yılı ve motor tipini seçebilmesini sağlamalıdır.

İlk sürümde destek Isuzu araçları ile sınırlandırılabilir.

FR-005 — Live Vehicle Data Reading

Sistem, desteklenen araç ve ECU’lardan erişilebilen canlı teşhis verilerini okuyabilmelidir.

İlk sürümde desteklenmesi hedeflenen temel canlı veriler:

- Engine RPM / Motor devri

- Vehicle Speed / Araç hızı

- Engine Coolant Temperature / Motor soğutma suyu sıcaklığı

- Battery or System Voltage / Akü veya sistem voltajı

- Throttle Position / Gaz kelebeği konumu

- Engine Load / Motor yükü

- Fuel Level / Yakıt seviyesi

Desteklenen araç ve ECU’ya bağlı olarak aşağıdaki gelişmiş canlı veriler de sisteme eklenebilmelidir:

- Fuel Rail Pressure / Yakıt rail basıncı

- Engine Oil Pressure / Motor yağ basıncı

- Engine Oil Temperature / Motor yağ sıcaklığı

- Intake Manifold Pressure / Emme manifoldu basıncı

- Turbocharger Boost Pressure / Turbo basıncı

- EGR Position / EGR pozisyonu

- Injector Correction Values / Enjektör düzeltme değerleri

- Exhaust Gas Temperature / Egzoz gazı sıcaklığı

- Diesel Particulate Filter Data / DPF verileri

- Additional manufacturer-specific diagnostic parameters / Üreticiye özel diğer teşhis parametreleri

Desteklenen canlı veri parametreleri araç modeli, motor tipi, ECU ve kullanılan teşhis protokolüne göre değişebilir.

Sistem, desteklenmeyen bir canlı veri parametresini kullanıcıya geçerli bir değer olarak göstermemelidir.

FR-006 — Live Data Display

Sistem, araçtan alınan canlı verileri Windows uygulamasında kullanıcıya anlaşılır biçimde göstermelidir.

FR-007 — DTC Reading

Sistem, desteklenen ECU veya teşhis protokolü üzerinden mevcut Diagnostic Trouble Code (DTC) kayıtlarını okuyabilmelidir.

FR-008 — DTC List Display

Sistem, okunan DTC kodlarını kullanıcıya liste halinde göstermelidir.

Örnek:

P0401
P0087
P0101

FR-009 — DTC Description

Sistem, veri tabanında bulunan DTC kodlarının açıklamasını kullanıcıya göstermelidir.

FR-010 — Vehicle-Specific Diagnostic Information

Sistem, desteklenen Isuzu araç ve motor kombinasyonları için arıza koduna özel ek bilgiler gösterebilmelidir.

Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

- Arıza açıklaması

- Olası belirtiler

- Muhtemel nedenler

- Kontrol edilmesi gereken parçalar veya sistemler

- Önerilen kontrol sırası

- Bilinen çözüm yöntemleri

FR-011 — DTC Clear Function

Sistem, desteklenen araç ve protokollerde kullanıcı onayı aldıktan sonra arıza kayıtlarını temizlemek için ilgili teşhis komutunu gönderebilmelidir.

FR-012 — DTC Clear Confirmation

Sistem, arıza temizleme işlemini başlatmadan önce kullanıcıdan açık bir onay almalıdır.

FR-013 — DTC Clear Result

Sistem, arıza temizleme işleminin sonucunu kullanıcıya göstermelidir.

Olası sonuçlar:

- Successful / Başarılı

- Failed / Başarısız

- ECU Rejected Request / ECU isteği reddetti

- No Response / Cevap alınamadı

- Communication Lost / Bağlantı kesildi

FR-014 — Post-Clear Verification

Sistem, arıza temizleme işleminden sonra DTC kayıtlarını tekrar okuyarak işlemin sonucunu doğrulayabilmelidir.

FR-015 — Persistent Fault Detection

Temizleme işleminden sonra tekrar oluşan veya silinmeyen DTC kodları kullanıcıya gösterilmelidir.

FR-016 — Diagnostic History

Sistem, gerçekleştirilen teşhis işlemlerini yerel olarak kaydedebilmelidir.

Kaydedilebilecek bilgiler:

- Tarih ve saat

- Araç bilgisi

- Motor bilgisi

- Okunan DTC kodları

- Arıza temizleme işlemi

- Temizleme sonrası tekrar oluşan kodlar

FR-017 — Offline DTC Database Access

Sistem, temel DTC açıklamalarına ve kayıtlı çözüm bilgilerine internet bağlantısı olmadan erişebilmelidir.

FR-018 — Error Handling

Sistem, ESP32 cihazı, araç veya ECU ile haberleşme sırasında oluşan hataları kullanıcıya anlaşılır hata mesajlarıyla bildirmelidir.

FR-019 — Unsupported Feature Notification

Bir araç, ECU, DTC veya fonksiyon sistem tarafından desteklenmiyorsa kullanıcıya bunun açık şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

FR-020 — Extensible Vehicle Database

Sistem, gelecekte yeni araç markalarının, modellerin, motorların ve DTC bilgilerinin eklenmesine izin verecek şekilde tasarlanmalıdır.

FR-021 — Live Data Reference Comparison

Sistem, desteklenen araç, motor ve ECU kombinasyonları için canlı teşhis verilerini veri tabanında tanımlanan referans değerlerle karşılaştırabilmelidir.

Referans değerler mümkün olduğunda aşağıdaki koşullara göre tanımlanmalıdır:

- Vehicle Model / Araç modeli

- Engine Type / Motor tipi

- Model Year / Üretim yılı

- ECU Type / ECU tipi

- Engine Operating State / Motor çalışma durumu

- Engine Temperature / Motor sıcaklık durumu

- Engine RPM / Motor devri

- Engine Load / Motor yükü

Sistem, mevcut çalışma koşullarında beklenen referans aralığının dışında kalan canlı verileri kullanıcıya bildirmelidir.

Bir canlı verinin referans aralığı dışında olması, tek başına kesin bir arıza veya Diagnostic Trouble Code olarak gösterilmemelidir. Sistem bu durumu teknisyenin incelemesi gereken bir uyarı olarak sunmalıdır.

FR-022 — Related Live Data Display

Sistem, desteklenen bir DTC görüntülendiğinde ilgili arızanın teşhisinde kullanılabilecek canlı veri parametrelerini kullanıcıya gösterebilmelidir.

Örneğin bir yakıt basıncı DTC'si görüntülendiğinde sistem, destekleniyorsa hedeflenen ve gerçek yakıt rail basıncı gibi ilgili canlı verileri öncelikli olarak gösterebilmelidir.

FR-023 — Live Data Warning

Sistem, desteklenen canlı veri parametrelerinden biri tanımlanan referans aralığının dışında kaldığında kullanıcıya görsel bir uyarı vermelidir.

Uyarı, ECU tarafından bir DTC bildirilip bildirilmediğinden bağımsız olarak gösterilebilmelidir.

Sistem, referans dışı bir değeri otomatik olarak kesin bir arıza teşhisi olarak göstermemelidir.

FR-024 — Reference Data Availability

Bir parametre için güvenilir referans verisi bulunmuyorsa sistem, yanlış veya tahmini bir normal değer göstermek yerine referans bilgisinin mevcut olmadığını belirtmelidir.

FR-025 — DTC-Based Diagnostic Data Mapping

Sistem, desteklenen bir Diagnostic Trouble Code (DTC) tespit edildiğinde bu DTC ile ilişkili canlı veri parametrelerini, referans değerlerini ve teşhis bilgilerini otomatik olarak belirleyebilmelidir.

Her desteklenen DTC için veri tabanında aşağıdaki bilgiler tanımlanabilmelidir:

- Related Live Data Parameters / İlgili canlı veri parametreleri

- Reference Values or Ranges / Referans değerler veya aralıklar

- Possible Causes / Muhtemel nedenler

- Related Components / İlgili parçalar veya sistemler

- Recommended Diagnostic Steps / Önerilen teşhis adımları

- Additional Technical Notes / Ek teknik notlar

Bir DTC tespit edildiğinde sistem, ilgili canlı veri parametrelerini diğer canlı verilerden öncelikli olarak kullanıcıya göstermelidir.

Örneğin P0087 gibi yakıt rail basıncıyla ilişkili bir DTC tespit edildiğinde sistem, destekleniyorsa aşağıdaki verileri otomatik olarak gösterebilmelidir:

- Desired Fuel Rail Pressure / Hedeflenen yakıt rail basıncı

- Actual Fuel Rail Pressure / Gerçek yakıt rail basıncı

- Engine RPM / Motor devri

- Engine Load / Motor yükü

- Fuel Temperature / Yakıt sıcaklığı

Sistem, ilgili canlı verileri mevcut çalışma koşullarına ait güvenilir referans değerlerle karşılaştırabilmelidir.

İlgili canlı verilerden biri beklenen referans aralığının dışındaysa sistem bunu kullanıcıya açık şekilde göstermelidir.

Sistem, canlı veri ile DTC arasındaki ilişkiyi kesin bir arıza teşhisi olarak sunmamalı; teknisyene teşhis sürecinde yardımcı olacak ek bilgi olarak göstermelidir.

Bir DTC için ilgili canlı veri eşlemesi veya güvenilir teşhis bilgisi mevcut değilse sistem yanlış veya tahmini bilgi üretmek yerine ilgili bilginin mevcut olmadığını belirtmelidir.

FR-026 — Warning State Hysteresis

Sistem, canlı veri değerlerinin referans eşiklerinin çevresinde küçük dalgalanmalar göstermesi durumunda uyarıların sürekli açılıp kapanmasını önlemek için hysteresis mantığını kullanabilmelidir.

Bir parametrenin uyarı durumuna geçmesi ve normal duruma dönmesi için farklı eşik değerleri tanımlanabilmelidir.

Örneğin:

- Warning Entry Threshold / Uyarıya giriş eşiği: 105 °C

- Warning Exit Threshold / Uyarıdan çıkış eşiği: 100 °C

Bir parametre uyarı durumuna girdikten sonra, değer yalnızca uyarıdan çıkış eşiğinin altına düştüğünde normal duruma dönmelidir.

Sistem, hysteresis eşiklerini araç, motor, ECU, parametre ve çalışma koşullarına göre tanımlayabilmelidir.

Bir uyarı durumu başladığında sistem olayı kaydedebilmeli; uyarı devam ettiği sürece aynı olay için gereksiz tekrar kayıtları oluşturmamalıdır.

Değer tekrar normal aralığa döndüğünde sistem uyarı durumunu sonlandırmalı ve olayın sona erdiğini kaydedebilmelidir.

FR-027 — Persistent Threshold Violation Detection

Sistem, desteklenen canlı veri parametrelerinde anlık sensör dalgalanmaları veya geçici veri sapmaları nedeniyle gereksiz uyarı oluşturulmasını azaltmak için zaman tabanlı doğrulama uygulayabilmelidir.

Bir parametre tanımlanan uyarı eşiğini aştığında sistem, uyarıyı hemen aktif hâle getirmek yerine parametrenin belirlenen süre boyunca eşik dışında kalıp kalmadığını kontrol edebilmelidir.

Örneğin:

- Warning threshold: 105 °C

- Minimum violation duration: 5 seconds

Değer 5 saniye boyunca eşik dışında kalırsa uyarı aktif hâle getirilmelidir.

Değer doğrulama süresi tamamlanmadan normal aralığa dönerse geçici sapma olarak değerlendirilmeli ve uyarı oluşturulmamalıdır.

Doğrulama süresi araç, motor, ECU ve parametreye göre farklı şekilde tanımlanabilmelidir.

Non-Functional Requirements / Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-PERF-001 — Live Data Performance

Canlı araç verileri, haberleşme protokolünün ve aracın izin verdiği ölçüde kullanıcıya mümkün olduğunca düşük gecikmeyle aktarılmalıdır.

İlk hedef olarak desteklenen temel canlı verilerin yaklaşık 1 saniye veya daha kısa aralıklarla güncellenmesi amaçlanmalıdır.

NFR-PERF-002 — DTC Scan Response Time

Normal haberleşme koşullarında DTC tarama işlemi kabul edilebilir bir süre içerisinde tamamlanmalıdır.

İlk hedef olarak standart bir tarama işleminin yaklaşık 10 saniye içerisinde tamamlanması amaçlanabilir.

NFR-REL-001 — Application Stability

ESP32 veya araç bağlantısı kesildiğinde Windows uygulaması çökmemelidir.

NFR-REL-002 — Invalid Data Handling

Eksik, bozuk veya geçersiz veriler geçerli araç verisi olarak kullanıcıya gösterilmemelidir.

NFR-REL-003 — Communication Recovery

Geçici bağlantı hatalarında sistem kullanıcıya yeniden bağlantı kurma imkânı sağlamalıdır.

NFR-SAFE-001 — DTC Clear Confirmation

Arıza temizleme işlemi kullanıcı onayı olmadan gerçekleştirilememelidir.

NFR-SAFE-002 — Diagnostic Warning

Sistem, DTC kayıtlarının temizlenmesinin fiziksel, mekanik veya elektriksel arızayı gidermediğini kullanıcıya açık şekilde belirtmelidir.

NFR-SAFE-003 — Unsupported Command Protection

Sistem, desteklenmeyen veya doğrulanmamış teşhis komutlarını araca göndermemelidir.

NFR-USA-001 — Ease of Use

Temel teşhis işlemleri teknik kullanıcıların kolayca ulaşabileceği açık ve anlaşılır bir arayüz üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.

NFR-USA-002 — Clear Diagnostic Information

Arıza açıklamaları teknik doğruluğu koruyacak şekilde anlaşılır bir dil ile gösterilmelidir.

NFR-USA-003 — Clear Status Feedback

Bağlantı, tarama, veri okuma ve arıza temizleme işlemlerinin mevcut durumu kullanıcıya açık biçimde gösterilmelidir.

NFR-MAIN-001 — Maintainability

Yeni araç, motor ve DTC bilgilerinin eklenmesi mümkün olduğunca mevcut uygulama kodunda büyük değişiklikler gerektirmemelidir.

NFR-MAIN-002 — Modular Architecture

ESP32 firmware'i, PC uygulaması, araç haberleşme katmanı ve DTC veri yönetimi birbirinden mümkün olduğunca bağımsız modüller halinde tasarlanmalıdır.

NFR-PORT-001 — Operating System Compatibility

İlk sürüm Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerini desteklemelidir.

NFR-OFF-001 — Offline Operation

Temel araç teşhis özellikleri ve yerel DTC veri tabanı internet bağlantısı olmadan kullanılabilmelidir.

NFR-DATA-001 — Data Integrity

Kaydedilen teşhis geçmişi araç bilgileri, tarih, saat ve DTC bilgileriyle birlikte tutarlı şekilde saklanmalıdır.

NFR-DOC-001 — Documentation

Projenin temel mimarisi, donanım bağlantıları, kullanılan protokoller, geliştirme süreci ve kurulum adımları dokümante edilmelidir.

NFR-EXT-001 — Extensibility

Sistem, gelecekte Isuzu dışındaki araç markalarının ve farklı teşhis protokollerinin eklenmesine uygun bir yapıda tasarlanmalıdır.

NFR-SEC-001 — Local Data Protection

Uygulama, teşhis geçmişi veya araç verileri üzerinde istenmeyen bozulmaları önleyecek temel veri doğrulama mekanizmalarına sahip olmalıdır.

Phase 2: Design

Goal / Amaç

[Requirement’lar yazılım mimarisine, sistem akışına ve teknik tasarıma nasıl çevrilecek?]

Deliverables / Çıktılar

- [Mimari doküman]

- [Klasör yapısı]

- [Akış diyagramı]

- [Teknoloji seçimi]

System Architecture / Sistem Mimarisi

[Projenin genel yapısı buraya yazılacak.]

[Buraya klasör yapısı veya sistem akışı yazılabilir]

Key Design Decisions / Temel Tasarım Kararları

- [Karar 1]

- [Karar 2]

- [Karar 3]

Phase 3: Development / Coding

Goal / Amaç

[Bu aşamada hangi kodlar, modüller veya bileşenler geliştirilecek?]

Deliverables / Çıktılar

- [Source code]

- [Firmware project]

- [API / component documentation]

- [Git commits]

Key Tasks / Ana Görevler

- [Kodlama görevi 1]

- [Kodlama görevi 2]

- [Kodlama görevi 3]

Current Development Status / Mevcut Geliştirme Durumu

[Şu ana kadar geliştirme tarafında ne yapıldı?]

Phase 4: Testing

Goal / Amaç

[Sistemin doğru çalıştığını, hataların yakalandığını ve güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını doğrulamak.]

Deliverables / Çıktılar

- [Test plan]

- [Test results]

- [Bug logs]

- [Security test notes]

Planned Test Cases / Planlanan Test Senaryoları

| Test Case | Purpose | Expected Result | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| [Test 1] | [Amaç] | [Beklenen sonuç] | [Not Started / Passed / Failed] |
| [Test 2] | [Amaç] | [Beklenen sonuç] | [Not Started / Passed / Failed] |

Phase 5: Deployment

Goal / Amaç

[Projenin hedef ortama veya donanıma yüklenmesi ve çalıştırılması.]

Deliverables / Çıktılar

- [Deployment checklist]

- [Release notes]

- [Runtime logs]

- [Flash / deployment results]

Deployment Steps / Deployment Adımları

- [Adım 1]

- [Adım 2]

- [Adım 3]

Current Deployment Status / Mevcut Deployment Durumu

[Deployment yapıldı mı? Yapılmadıysa neden?]

Phase 6: Maintenance

Goal / Amaç

[Projenin ileride güncellenmesi, hataların düzeltilmesi ve dokümantasyonun geliştirilmesi.]

Deliverables / Çıktılar

- [Updated documentation]

- [Bug fix commits]

- [Security updates]

- [Future improvement notes]

Key Tasks / Ana Görevler

- [Bakım görevi 1]

- [Bakım görevi 2]

- [Bakım görevi 3]

3. Risk Analysis / Risk Analizi

| Risk | Impact / Etki | Mitigation / Önlem |
| --- | --- | --- |
| [Risk 1] | [Etkisi] | [Önlem] |
| [Risk 2] | [Etkisi] | [Önlem] |
| [Risk 3] | [Etkisi] | [Önlem] |

4. Milestone Summary / Kilometre Taşları

| Milestone | Description | Status |
| --- | --- | --- |
| [Milestone 1] | [Açıklama] | [Not Started / In Progress / Done] |
| [Milestone 2] | [Açıklama] | [Not Started / In Progress / Done] |

5. Conclusion / Sonuç

[Bu bölümde projenin mevcut durumu, ilerleme seviyesi ve sonraki adımlar kısa şekilde özetlenecek.]